附件

- 东莞市互联网租赁自行车

- 运营服务规范

- 目  录

- 1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 运营企业和人员	4

5 设施设备	6

6 运营服务	11

7 应急处置	18

8 社会责任	19

9 服务评价与改进	20

附　录　A （规范性附录） 车辆完好率评价内容	21

附　录　B （规范性附录） 服务评价指标计算方法	22

- 范  围

本规范规定了东莞市互联网租赁自行车运营服务的术语和定义、运营企业和人员、设备设施、运营服务、应急处置、社会责任、服务评价与改进等要求。

本规范适用于在东莞市范围内开展互联网租赁自行车运营的企业及与之相关的其他组织和人员。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3564 自行车部件分类、名称和主要术语

GB 3565 自行车安全要求

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 17242 投诉处理指南

- 术语和定义

GB/T 3564、GB 3565界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

  - 互联网租赁自行车

互联网租赁自行车是以互联网技术为依托构建平台，采用分时租赁营运的自行车，主要服务于市民片区中短距离出行和公共交通接驳换乘，是城市慢行交通系统的组成部分。

  - 互联网租赁自行车服务

互联网租赁自行车运营企业与用户接触过程中所产生的一系列活动的过程及其结果。

  - 车辆完好率

投入运营的车辆中完好的车辆数量与车辆总数之比，以百分比（%）表示。

  - 运营企业

依法获得我市互联网租赁自行车经营资格，并提供互联网租赁自行车服务的企业。

  - 用户

按照运营企业要求完成租赁手续的互联网租赁自行车使用者。

  - 服务人员

直接或间接为用户提供互联网租赁自行车运营服务的人员。

  - 维保场地

具有互联网租赁自行车集中修理、保养和存储功能的场所。

  - 调运

通过运输工具对区域内互联网租赁自行车数量进行平衡调整的过程。

  - 用户客户端

为用户提供互联网租赁自行车租赁服务的应用程序。

  - 运营平台

对服务范围内的互联网租赁自行车和用户进行管理，并提供运营服务的平台，由用户信息管理、车辆管理、订单管理、数据分析、数据交换等功能模块组成。

- 运营企业和人员

  - 运营企业

- 运营企业应依法依规开展互联网租赁自行车服务，设置智能化运营平台、信息服务系统、调运设施以及维保场所。

- 运营企业应制定并实施互联网租赁自行车服务运营管理制度和服务规范，包括但不限于车辆调度、车辆维保、用户信用管理、用户资金管控、安全应急、服务投诉等制度。

- 运营企业应提供运营平台登录入口供政府部门查阅车辆编码信息、车辆实时坐标信息、订单信息、用户注册规模、运维人员及场地等相关涉及公共利益管理需要的信息。

- 运营企业应与用户签订服务协议，且协议中应明确双方权责义务、押金及预付金退还、事故赔偿等。

- 运营企业应接受管理部门和社会各界的监督，持续改善和提高服务质量。

  - 人员要求

- 运营企业应配备与车辆投放规模相适应的一线运维管理人员，原则上每300辆车辆应至少配置1名运维人员，后续根据行业发展情况可适度调整。

- 运营企业应建立网格化管理制度，以村（社区）为网格单元，按照“镇（街）、园区-村（社区）”配置二级管理人员，并报其所在镇（街）、园区备案。每个提供车辆服务的镇（街）、园区应配置1名总负责人，负责统筹、协调其所在行政区的网格化管理工作，重点做好镇（街）、园区内的运营调度工作；每个提供车辆服务的网格内应至少配置1名网格员，负责网格内车辆停放秩序管理、车辆故障报修、车辆调度安排等工作。

- 网格服务人员应佩戴明显服务标识，标明其所服务的单位、工号等。

- 设施设备

  - 车辆要求

- 应符合国家、行业及东莞市的相关车辆技术标准的要求，保障车辆技术状态良好，且应获得由有资质的检测部门出具的车辆产品质量检测合格报告。

- 应为单人人力骑行两轮自行车。

- 无动力驱动的装置或接口。

- 无影响安全骑行的附属设备。

- 应加装具有高精度定位技术（亚米级）的装置。

- 在车辆固定位置安装唯一身份电子编码设备。

- 同一运营企业投入运营的车辆应有统一外观、标识。

  - 维保场地

- 运营企业应在我市配置与车辆投放规模相适应的维保场地，进行车辆集中修理、保养和存储，维保场地面积与投放车辆规模比不小于620㎡/万辆。

- 维保场地为租赁场地时，租赁期限不得低于1年，并应向市交通运输局提交租赁合同；租赁合同发生变更的，应及时向市交通运输局报备。

- 维保场地的建设应符合消防、安全生产、环保等相关法律法规的要求。

  - 调运车辆

- 调运车辆车身应在显著位置喷涂、张贴或悬挂互联网租赁自行车运营企业标识。

- 运营企业每投放2000辆互联网租赁自行车至少配置1辆装载能力不低于20辆的调度车辆。

- 调运车辆的车型应采用具有围挡结构的厢式货车，保障车辆运载的安全性。

- 调运车辆作业应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》《广东省道路交通安全条例》等相关法律法规的规定。

  - 用户客户端

用户客户端应包含以下功能：

a）用户在线登记注册功能；

b）运营企业与用户签订服务协议的功能；

c）可租用车辆信息查询功能；

d）能实现选定车辆、提交订单并得到后台反馈等功能；

e）具备订单结算和在线支付功能，并显示订单明细，具体包括计费标准、骑行时长、订单总额、实付金额等信息；

f）具备引导用户还车至推荐停放区以及提示用户禁停/骑区范围内禁止停/骑车的功能；

g）具备可查询历史订单明细功能，包括骑行起讫点位置信息、骑行时长、订单总额等；

h）公示服务内容，包括租还车方法、计费标准、信用管理机制及奖惩措施、服务协议、保险内容及理赔方式、客服电话、押金和预付资金退还方式等。

  - 运营平台

企业运营平台应包含以下功能：

a）具备识别用户注册身份证号码和姓名，判断用户是否满足租车条件的功能；

b）具备用户信用信息数据存储与分析功能；

c）具备对车辆总数、车辆唯一编码、车辆投放日期等静态数据管理功能；

d）具备实时监测车辆运行状态的功能，包括车辆位置、行驶状态、被预约、空闲、故障等。能对车辆运行轨迹进行监控，按时间或距离周期采集车辆位置信息，骑行中最大时间间隔1min或最大距离间隔100m，停放中最大时间间隔4h；

e）能实时准确掌握车辆需求信息和违规停放信息，提醒工作人员对车辆进行调度、处置；

f）租赁订单完成后，平台能实时根据订单里程或时长计算出订单应付金额和实付金额，并发送至用户客户端通知用户；

g）具备大数据分析功能，包括分析停放区设置需求和停放区车辆规模预测等；

h）具备通过电子地图管理和展示自行车停放区、禁停区、禁骑区的功能，且能对停放在自行车禁停区、禁骑区的车辆进行预警、报警及控制；

i）具备平台历史发布信息、注册信息、身份认证信息、订单日志、网上交易日志、行驶轨迹日志等数据查询、统计、分析的功能；

j）政府部门有接入企业运营平台数据需求的，企业运营平台的数据接口应匹配政府指定的数据平台，网络连接应满足数据传输中所需要的带宽要求。

  - 数据要求

运营企业应按照各级政府部门有关要求，如实报送相关信息，包括但不限于企业基本信息、车辆信息、运维人员信息、运维车辆信息、调度人员信息、用户信用信息、用户投诉信息等。具体的内容如下：

a）企业基本信息包括：企业标识、企业名称、统一社会信用代码、经营范围、通信地址、注册资本、法人代表姓名、法人代表身份证号、法人代表电话等；

b）车辆信息包括：车辆编码信息、车辆首次投放日期与区域、车辆实时坐标信息、车辆状态等；

c）订单信息：车辆编码、租车时间与坐标、还车时间与坐标、单价、订单里程、订单状态等；

d）用户注册信息：用户注册量等；

e）运维人员信息包括：人员姓名、身份证号、电话号码、负责区域、所属镇（街）、园区名称等；

f）运维车辆信息包括：车牌号、车辆类型、车辆负责区域、所属镇（街）、园区名称等；

g）调度信息包括：被调度车辆编码、调度人员编码、调出时间与坐标、调入时间与坐标等；

h）用户信用信息包括：信用扣分、加收调度费、禁止使用车辆等；

i）用户投诉信息包括：投诉时间、投诉内容、处理时间、处理结果等。

- 运营服务

  - 用户注册

运营企业对用户实行实名制注册登记，不得向未满12周岁的未成年人提供注册、使用互联网租赁自行车服务。

  - 车辆投放和停放秩序管理

- 车辆投放

运营企业投放车辆前须以书面方式向投放区域所在镇（街）、园区报备投放计划、运营方案及经营承诺书等资料（包括车辆类型、实际投放规模、投放区域、投放时间、运维管理方案、车辆技术标准及质量检测合格报告等），并提交车辆唯一编码信息，方可按照商定的区域和规模进行车辆投放和运营。

运营企业车辆须投放在自行车停放设施内，车辆摆放整齐，车头朝向一致，且不得采用车把并列重叠等密集摆放方式，确保用户有足够取车空间；投放车辆连续长度不得超过20m，投放区间隔不得少于4m。

- 车辆置换

运营企业需要对已投放所属车辆进行置换更新的，应向其所在镇（街）、园区报送置换车辆规模、分布及车辆编码、完成进度及时间安排等。经其所在镇（街）、园区确认后，运营企业方可进行车辆置换更新。

运营企业置换更新时应当先回收相应规模的旧车，并将旧车和重新投放车辆唯一编码信息提交给其所在镇（街）、园区，完成车辆信息更新后，方可进行车辆投放。

- 车辆停放

运营企业应实施定点停放，并应根据线下禁停区和停放设施同步设置线上禁停区和停放区，引导市民规范停放。

运营企业禁止在以下区域停放互联网租赁自行车：

a）设置停放	区后人行通行宽度不足2m的人行道；

b）机动车车道、绿道、消防道、无障碍设施、盲道及其两侧各0.25m范围内的人行空间；

c）人行天桥、人行隧道及其出入口踏步前缘10m范围以内区域；

d）道路交叉口圆角范围内路侧带及距圆角弧线切点外15m范围以内区域；

e）城市轨道站点出入口踏步前缘10m及公交站台路缘线5m范围以内区域；

f）水管、电缆、燃气等地下设施工作井以及距离井盖外缘1.5m范围以内区域；

g）消火栓半径2.5m范围以内区域；

h）风雨连廊雨棚边缘下方覆盖范围以内区域；

i）道路、公园等公共空间内已划定为禁停区的区域；

j）住宅、办公、商业、工业、医院、学校、文体设施、旅游区等人流较密集的场所门前两侧10m范围以内区域；

k）政府部门规定的其他区域。

在严管区内车辆必须停放在规定的停放设施内；在其他区域内互联网租赁自行车停放不得占用车道、人行天桥、人行隧道、公共绿地、消防通道、无障碍设施等区域和设施，不得妨碍行人和车辆正常通行，且应满足以下规定：

a）停放车辆连续长度不得超过20m，停放区间隔不得少于4m；

b）按照整齐有序、车头朝向一致、单排停放原则停放车辆，且排与排之间应预留1.5m间隔的取车通道。

- 对于市民举报、媒体报道、政府部门巡查发现等渠道反馈的车辆停放秩序等问题，运营企业应在30分钟内响应，并于1小时内处置完毕（0:00-6:00不计入时长）。

- 鼓励运营企业创新应用智能化管理方式，实现停放秩序的智能化管理。

  - 车辆维保

- 运营企业应建立常态化的车辆维护机制，对车辆进行日常清洁、维保，及时维修故障车辆、回收和淘汰废旧车辆，投入运营车辆整体完好率不应小于95%（见附录A和附录B.1）。

- 运营企业应采用人工查找与运营平台查找相结合的方式查找故障车辆，并以明确的标识对故障车辆加以区别，且应在48h内将故障车辆拖离现场，送至维保场地（台风、暴雨恶劣天气除外）。

- 原则上故障车辆维修不应占用公共空间。

- 运营企业应定期做好车辆清洁消毒，及时清除车身小广告、牛皮癣、虚假二维码等，清理车身表面污染物，确保重新投入的车辆保持车容车貌整洁，车辆整洁度不应低于95%（见附录B.2）。

  - 运营调度

- 运营企业应通过智能化管理平台建立热点区域数据库和车辆调度预警机制，同步制定高峰期车辆运营调度计划，并跟踪记录调度计划执行情况，加强车辆日常调度管理，缓解车辆潮汐现象。

- 对于高峰期车辆聚集规模较大的轨道及公交站点周边、主干道、人员密集居住区、节假日重点商圈、景区以及大型活动场馆周边等重点区域，早晚高峰期运营企业应根据大数据分析情况，配备充足的调度人员及车辆，并通过线上线下相结合的方式，及时通知调度人员提前对车辆进行疏导和调度，确保车辆停放不得影响行人、机动车的正常通行。

- 经各镇（街）、园区相关部门同意后，运营企业可结合运营需要在热点区域周边设立车辆临时调度中转区，实施错峰调度。

- 针对停放设施供给不足，且需求量较大的区域，企业可通过经济杠杆调节该区域的骑行需求，避免热点区域车辆过度集中，影响城市公共安全。

- 鼓励企业积极协助镇（街）、园区清理车辆，并提供相应人员与场地。

  - 用户管理

- 运营企业应遵守国家、东莞市信用管理相关规定，建立完善用户信用管理制度，加强用户信用信息共享和应用。

- 对于用户违规停放等行为，运营企业应通过用户客户端弹窗、短信等方式及时进行提醒，并可采取提高骑行收费标准、停用或禁用车辆等处罚措施，规范和引导用户使用行为。

  - 热线服务与投诉处理

- 应公开服务监督电话，服务热线应能实时为用户提供咨询、异常处理和投诉处理等服务。

- 应依据GB/T 17242的规定处理用户投诉，设置服务监督机构，建立用户投诉处理制度与受理平台。接到投诉后，应要求投诉人提供真实姓名、联系方式、投诉事实及要求等资料，并在2h内处置相关投诉问题，且应在受理投诉之日起7日内，将处理结果告知投诉人，投诉处理记录应归档保管，其中车辆停放等现场秩序类投诉，应按6.2.4相关规定执行。

- 应及时收集和反映用户的意见和建议，定期对投诉问题进行统计分析，并制定和实施相关保障措施。

  - 押金和预付资金

- 运营企业的押金与预付金管理应当符合国家、行业相关法规、规章和规范性文件的规定。鼓励运营企业采取免押金方式提供服务。

- 互联网租赁自行车业务中涉及的支付结算服务，应由银行或非银行支付机构提供，且运营企业应与其签订协议。

- 用户可自行选择预付资金金额。

  - 保险和赔偿

运营企业应为用户购买人身意外伤害保险，宜为用户购买第三者责任保险，并通过用户客户端向用户公布保险内容和理赔事项，明确事故赔偿机制、流程、标准等，并协助用户通过保险公司进行理赔。

  - 网络和信息安全

- 运营企业应当遵守国家网络和信息安全的有关规定，建立数据安全管理、用户信息保护等制度，用户客户端、企业运营平台应满足GB/T 22239中信息系统安全等级保护的有关规定，且应将服务器设置在中国境内。

- 运营企业应公开信息收集与使用的规则，明示信息收集与使用的目的、方式和范围，并应获得用户同意。

- 未经信息主体明示同意，运营企业不得使用用户信息开展其他业务，不得向他人提供个人信息；不得泄露、出售、篡改、毁损其收集的个人信息；运营企业应将采取的信息和生成的相关数据应当在中国大陆境内储存和使用。

- 运营企业应当明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式与程序。用户注销的，运营企业应当立即删除该用户的信息。

  - 终止运营服务处理

运营企业在相应镇（街）、园区暂停或终止运营的，应当提前60日书面报告镇（街）、园区，由镇（街）、园区报市交通运输局；运营企业在本市暂停或者终止运营的，应当提前60日书面报告市交通运输局，并提前30日向社会公告。

终止运营前，运营企业应按照国家相关规定做好押金、预付金等处置工作，按规定及时清理回收已投放的车辆。

- 应急处置

  - 运营企业应制定应对台风、暴雨等自然灾害、社会安全事件以及重大安保活动等的突发事件的应急保障预案，并突出对重点区域的排查，加强应急管理。

  - 在应急事件发生前，运营企业应通过“双微”发声、用户客户端弹窗、短信提醒等多种方式提醒用户，必要时可暂停用户端用车服务功能，以保障用户安全。

- 社会责任

  - 运营企业应加强对用户文明用车的宣传教育，通过公益广告、主题教育、志愿者活动等多种方式，引导用户增强诚信和文明意识、遵守交通法规、遵守社会公德。

  - 运营企业应建立健全保护用户权益保障制度与措施。

  - 运营企业应建立健全互联网租赁自行车回收处理机制。

- 服务评价与改进

  - 评价

- 各镇（街）、园区应建立企业运营服务质量考核评价机制，定期对其辖区范围内的企业运营服务情况进行评价。

- 各镇（街）、园区应对评价结果进行分析、公布。

  - 改进

- 运营企业应当对服务质量评价结果进行分析，提出整改措施并实施改进。

- 各镇（街）、园区应对其辖区范围内的运营企业服务质量改进工作进行督促、跟踪、复查。

- 车辆完好率评价内容

表A.1  车辆完好率评价内容

| 序号 | 检查项目 | 部位 | 判定原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车架部分 | 车架、前叉 | 无变形、无断裂 |
| 2 | 车轮部分 | 车胎、车圈 | 无瘪胎、无变形 |
| 3 | 把手部分 | 把横、把立 | 不松动 |
| 4 | 刹车部分 | 前闸、后闸、闸把、闸线 | 不失效 |
| 5 | 传动部分 | 传动部件 | 不松动、不脱落、不打滑、无损坏 |
| 6 | 车锁部分 | 车锁 | 能正常开关锁 |
| 7 | 其他部分 | 泥板、车筐、反射器、鸣号装置、车座、车锁、支架、紧固螺丝等 | 无缺失、无松动 |
|  |  | 二维码、警示标识 | 无缺失、无破损 |

- 服务评价指标计算方法

  - 车辆完好率

被抽检自行车总数和抽检中检查出故障自行车数的差值与被抽检自行车总数之比。计算见式（B.1）：

……（B.1）

式中：

A1—车辆完好率；

B1，—抽检中检查出故障的自行车数，单位为辆；

C1，—被抽检自行车总数，单位为辆。

  - 车辆整洁度

被抽检自行车总数和抽检中检查出不整洁自行车数的差值与被抽检自行车总数之比。计算见式（B.2）：

……………（B.2）

式中：

A2—车辆整洁度；

B2—抽检中检查出不整洁的自行车数，单位为辆；

C1—被抽检自行车总数，单位为辆。